- 招标文件

项目名称：双福校区学生活动中心

室外彩色LED显示屏

- 采购单位：重庆交通大学

- 重庆交通大学

- 二零一一年六月

- 目   录

第一篇   招标邀请书	2

第二篇   招标须知	7

第三篇   商务要求	11

第四篇   合同主要条款	13

第五篇   竞标文件格式要求	16

# 第一篇   招标邀请书

重庆交通大学采购中心根据学校双福校区文化阵地建设需要，现对双福校区室外LED显示屏进行招标。 欢迎有资格的供应商前来参加。

| 序号 | 项目名称 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 90.00 | 2（现金） |  |

一、招标内容：

1.管芯参数

| 序号 | 名称 | 波长 | 亮度 | 芯片尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 红管 | 625±2.5nm | 1000mcd左右 | 14±1 mil |
|  | 纯绿管 | 525±2.5nm | 1900mcd左右 | 13±1mil |
|  | 纯蓝管 | 470±2.5nm | 400mcd左右 | 13±1mil |
|  | 水平视角 | ≥120º |  |  |
|  | 垂直视角 | ≥55º |  |  |
|  | 显示颜色 | ≥256*256*256=16777216色 |  |  |
|  | 备注 | 配色要达到最佳的白平衡效果，尽可能选择正波波长的管芯，各种颜色亮度的配色比例要恰当，无马赛克现像出现 |  |  |

2.像素点结构参数

| 结构示意图 |  |
| --- | --- |
| 同一基色发光管间距≤12mm 12mm | 像数分辩率≥6944点/平方米 |
|  | 结构说明：全彩屏每像素点采用1红1纯绿1纯蓝，3颗LED发光管。 |

3.单元板及模组参数

| 序号 | 名 称 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单元板模组规格 | PH12全彩实点 |
| 2 | 单元板模组尺寸 | ≤192mm * 192mm |
| 3 | 模 组 分 辨 率 | ≥16点* 16点 = 256点 |

4.箱体规格参数

| 序号 | 名 称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 箱体规格 | PH12全彩IP65防水箱体 |
|  | 箱体后门规格 | 双开门 |
|  | 电源品牌 | 符合国家标准要求 |
|  | 电源规格 | 符合国家标准要求 |
|  | 配电箱 | 符合国家标准要求 |
|  | 是否有风扇 | 箱体内部应带有风扇 |
|  | 箱体电源/信号接口 | 内串线结构 |
|  | 是否防水 | 不低于IP65等级 |
|  | 箱体材质 | 不锈钢同等质量新型材料 （上次补充合同部分的型材要求） |
|  | 音响系统 | 满足室外现场收听要求 |

5.屏体显示部分技术参数

| 序号 | 名称 |  | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分辩率 |  | ≥6944点/平方米 |
|  | 点间距 |  | 12mm |
|  | 安装地点 |  | 双福校区学生活动中心外墙 |
|  | 显示尺寸 |  | 68.5m2左右 |
|  | 最佳观看距离 |  | 8米 ～ 300米 |
|  | 全彩显示屏亮度 |  | ≥6000 CD/㎡ |
|  | 屏幕水平可视视角 |  | ≥120° |
|  | 屏幕垂直视角 |  | ≥55° |
|  | 存贮温度 |  | -40℃ ～ +85℃ |
|  | 工作温度 |  | -25℃ ～ +65℃ |
|  | 相对湿度 |  | 10%～95%RH |
|  | 屏体重量 |  | 50kg/㎡左右 |
|  | 包装方式 |  | 纸箱+木框 |
|  | 供 电 | 工作电压 | 380V±10％ |
|  |  | 平均功耗 | 350 W/m2左右 |
|  |  | 最大功耗 | 700W/ m2左右 |
|  |  | 整屏最大功耗 | 80KW左右 |
|  | 显 示 屏 技 术 参 数 显 示 屏 技 术 参 数 | 驱动方式 | 恒流驱动 1/2扫描 |
|  |  | 驱动IC | MBI 5024或同等质量 |
|  |  | 刷新频率 | ≥480Hz |
|  |  | 换帧频率 | ≥120Hz |
|  |  | 衰减度 | 1/10000 一年后的失控点应小于1/1000 |
|  |  | 灰度/颜色 | ≥逻辑输出16384级，CRT视觉256级灰度,颜色：16777216色 |
|  |  | 图像调节 | 白平衡/对比度/视觉修正/色度调节/单模组调亮度 |
|  |  | 亮度调节方式 | 软件100级可调，可根据不同环境亮度自动或手动调节显示亮度 |
|  |  | 视频信号 | RF、S-Video、RGB、AV等 |
|  |  | 视频信号源 | 有线电视、DVD、VCD、PC、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITE、VIDEO |
|  |  | 播放方式 | 视频、动画、文字信息等交替使用或任意组合 |
|  |  | 信号处理能力 | ≥10bit |
|  |  | 计算机显示模式 | 1024×768;1280×768;800×600 |
|  |  | 图像切换 | VGA同步同帧 |
|  |  | 反γ校正曲线 | 具备三条以上可调节的γ曲线 |
|  |  | 控制系统采用 | PCTV卡＋DVI显卡＋主控卡＋校园互联网络 |
|  |  | 平均无故障时间 | ≥1000小时 |
|  |  | 屏体寿命 | ≥8年 |
|  |  | 连续工作时间 | ≥72小时 |
|  |  | 平整度 | 任意相邻像素间≤0.5mm；模组拼接间隙＜1mm |
|  |  | 均匀性 | 像素光强、模组亮度均匀 |
|  |  | 盲点率 | ＜0.0003（像元失效率/呈离散状态） |
|  |  | 电气防护 | 过流、短路、断路、过压防护 |
|  |  | 外部防护 | 防水、防潮、防尘、防风雪、防高温（散热）、防腐、阻燃 |
|  |  | 电阻 | 防雷接地电阻<10Ω工作接地电阻<4Ω |
|  |  | 有效通讯距离 | 采用学校现有校园互联网络通道，20km内 |
|  |  | 抗盐雾能力 | 符合GB/T 2423.17-93、GB2424.10 |
|  |  | 维修空余间距 | 45 CM |
|  | 控制系统 | 规格型号 | EB-801或同等质量其它型号 |
|  |  | 显 卡 | DVI显卡 |
|  |  | 操作系统 | Windows Server或Windows XP |
|  |  | 控制方式 | 与计算机同步 |
|  | 软件 |  | LED演播室(EBPLAY) |

注：

1．严格按上表要求填写各技术参数具体数值或标准型号，否则作废标处理。

2．各产品必须符合国家颁布或行业规定的环保和消防要求。

3、报价人所投设备配置必须符合或高于上述配置功能要求，且保证设备能成套使用；

4、报价人须在货物情况报告中详细列出所投货物的配置情况及配件（如有配件的请专门注明其单价、功能等，以便评标时参考）；

5、资料不全者其报价将被视为无效报价。

6、将收取每家投标公司贰万元投标保证金（现金），投标结束后退还没中标公司，中标公司的投标保证金将转为履约保证金；中标公司在中标后如单方面不能履行合同，学校将没收投标保证金。

二、招标时间、地点

1、发售招标文件时间：2011年6月30日-2011年7月5日（工作时间）

2、发售招标文件地点：重庆交通大学国资处采供中心办公室(明德楼底楼)

3、投递竞标文件截止时间：2011年7月7日北京时间9:00时。超过投递竞标文件截止时间递交的竞标文件我中心恕不接受。

4、有意竞标单位，请在发售招标文件时间内，发送传真（投标确认函）到重庆交通大学国资处采供中心办公室，否则，我中心恕不接受竞标文件。

传真电话：023-62652445

5、送样品及安装时间：2011年7月6日北京时间15：00-18：00时

6、招标时间：2011年7月7日北京时间9：00时。

7、投标地点：重庆交通大学国资处采供中心会议室

8、联系人：张老师  电话： 023-62652787

重庆交通大学国有资产管理处

二〇一一年六月三十日

# 第二篇  招标须知

一、招标费用

参与投标的供应商应承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用，不论竞标结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞标资质和资格条件

投标供应商是指具有独立法人资格，在中国内地具备生产或销售投标文件规定的设备的厂家(公司)，以下简称竞标人。

1、合格的竞标人应符合下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目竞标人必须具备的其它条件：

（1）竞标人须提供经年审的《企业法人营业执照》、《税务登记证》（国税、地税）及《组织机构代码证》（复印件，加盖单位公章）；

（2）若竞标产品属国家强制性产品认证的，应提供《CCC认证证书》（复印件，加盖

单位公章）；

（3）竞标人若为代理商，需具有生产厂家认可的合法经销资格及项目授权代理书。

＊（4）各投标单位产品的合法资格需提前到重庆交通大学宣传部确认，以获取投标资格；

三、招标文件

1、招标文件由招标邀请书、招标须知、招标项目需求、商务条款、协议主要条款及合同格式和竞标文件格式要求六部分组成。

2、我中心所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

3、招标文件的解释

竞标人如对招标文件有疑问，必须以书面形式在投标截止时间三个工作日前向重庆市交通大学国资处采购中心要求澄清，采购中心可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解本招标文件。一经投递竞标文件，即视为竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解招标文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

四、招标要求

1、竞标人提交的竞标文件由以下部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

（1）竞标人概况

（2）明细报价表（附录1）

（3）竞争函（附录2）

（4）竞标人承诺函（附录3）

（5）法定代表人身份证明（附录4）

（6）法定代表人授权委托书（附录5）

(7)竞标人经年审的《企业法人营业执照》、《税务登记证》（国税、地税）及《组织机构代码证》等相关资质和资格证明文件（按本篇 “二、竞标资质和资格条件”提供相应的证明文件）

（8）项目实施方案和技术方案的详细描述

（9）技术偏离表（附录6）

（10）商务条款承诺

（11）其它优惠承诺

以上条款基本格式见本文件第五篇“竞标文件格式要求”，竞标人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。

2、竞标文件有效期：竞标文件及有关承诺文件有效期应与合同有效期限一致。

3、报价

本项目报价以人民币报价。

竞标价格包括：产品价、运输费，保险费、安装调试、税费、培训等费用（货到采购单位指定地点的所有费用）。

5、提交竞标文件的份数和签署

（1）竞标文件正本一份，副本四份。

（2）竞标文件正本的每一页均应由竞标人法定代表人或法定代表人授权代表签字。投标货物明细表及售后服务内容表均应由法定代表人或法定代表人授权代表签字并盖公章。

6、竞标文件的递交

（1）竞标文件的密封与标记

竞标文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、投标人名称和地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

（2）竞标文件投递截止时间：参阅竞争性投标项目书。

7、竞标人参与人员

各个竞标人可派1-3名代表参与投标，至少1人应为法人代表或具有法人授权委托书。

8、无效投标

竞标人发生以下条款情况之一者，视为无效投标，其竞标文件将被拒绝：

（1）法定代表人或法定代表人授权代表未参加投标；

- （2）无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的竞标；

- （3）竞标文件不按规定的格式、内容填写；

- （4）竞标人的竞标文件的技术条件内容与采购项目实质性技术要求有严重背离；

（5）竞标人的资质不符合竞争性投标文件第二篇第二条“竞标资质和资格条件”要求的内容。

（6）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资公司及其控股公司，同时对本项目竞标。

（7）经济标和技术标分开密封。

五、招标程序

1、采购方组织的招标项目书规定的时间和地点公开进行。竞标人须有法人或法人授权代表参加并签到。

2、招标以合同包为单位。

3、在招标过程中任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得透露与投标有关的技术资料、价格或其他信息。

4、招标小组成员审核经济标；

5．招标小组成员审核商务标；

5、各投标单位演示及阐述产品（十分钟）；

6、招标组成员对经济标、商务标、样品打分；

7.专家组成员对技术标、样品打分。

8、招标组对各项打分进行汇总，评选出第一、二候选人；

六、评标原则

按综合评标法进行评审：

1、

|  | A | B | C | D | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济标 | 60 | 55 | 51 | 48 | 以后以2分之差递减 |
| 技术指标 | 20 | 16 | 13 | 11 | 以后以1分之差递减 |
| 商务标 | 10 | 7 | 5 | 4 | 以后以1分之差递减 |
| 样品 | 10 | 8 | 7 | 6 | 以后以1分之差递减 |

以上标准按招标组及专家组对各投标单位进行排序，排序第1名的得A类分，依次类推。

出现以下情况之一的，作为采购失败处理

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

七、签订合同

1、第一候选人即供应商按《成交通知书》指定时间、地点与采购人签订采购合同。如第一候选人合同签订不成，招标人有权与第二候选人签订合同。

2、投标文件、补遗文件、中标供应商的投标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时改变成交状态，招标人有权取消其成交资格。

# 第三篇   商务要求

一、交货时间：

合同生效后        个日历日。

二、交货地点：重庆交通大学采购人指定地点

联系人：

联系电话：

三、包装

要求防腐、防撞击、全新包装，以保证设备到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏概由卖方负责补齐或赔偿。

四、验收

（一）外观：美观，安全，表面平整无斑痕，外部颜色均匀。

（二）结构尺寸检测：按标书规格验收。

（三）主要部件及零部件规格型号：由投标方提供选用材质的证明文件，招标方复核、确认。

五、报价、完工要求

（一）投标报价，其报价由以下两部分组成：

1．货物价。

2．费用：包括附件费、备件费、包装费、特殊工具检测仪器费、技术培训费、运杂费、装卸费、保险费、安装调试费及税费等其他相关的所有费用。

3．商家必须注明各项的质保承诺及项目的总体承诺。

4．合同签定以实际面积为准，LED屏面积如有增减，按照中标单价调整，续签补充协议。

（二）完工时间:

在2011年8 月 20 日前交付安装完毕。

六、免费保修期及免费保修期后服务：

6.1免费保修期：1年,竞标人如提供更长免费保修期，请明确说明。若所竞标合同包对

免费保修期有特定要求，以所竞标合同包要求为准。

6.2 免费保修期内服务基本要求：

6.2.1故障反应时间要求：卖方对用户的服务要求应在24小时内响应；需要在现场进行维修的，应在2个工作日内到达设备现场；一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿用户的相应损失。

6.2.2 设备原生产厂商在重庆或成都应有专门维修机构，并配备专职维修工程师。

6.2.3 免费保修期内产品质量经权威机构鉴定不符合质量要求的，或者不符合竞标条款的，按合同约定承担违约责任。

6.2.4 由制造商负责售后服务的货物和由竞标人负责售后服务的货物请竞标人分别注明。

6.3 免费保修期外服务基本要求：

负责设备的终身维修及零配件的及时供应。维修费先修理后付款，零配件的购买先交货后付款。免费提供系统软件的升级服务，设备的维修保养服务内容供方应在投标文件中详细报出。

七、付款方式

本项目采取分期付款方式支付合同经费：

（一）正式签定合同7个工作日内，学校支付合同金额的50%；

（二）供方完成安装调试，通过学校验收合格后，学校支付合同金额的45%；

（三）正式启用两年后，使用正常的情况下支付合同金额的5%。

八、合同的签订

投标结束后，成交供应商应持《成交通知书》，按《成交通知书》要求与重庆交通大学国资处签订书面合同。

九、其他

8.1 以上条款和服务承诺竞标人必须在竞标文件中明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

8.2 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇   合同主要条款

- 一、定义

1、需方是指通过竞争性投标采购，接受合同货物及服务的机关、事业单位或团体组织。

2、供方是指成交后提供合同货物和服务的法人、其他组织或自然人。

3、合同是指由采购人和成交供应商按照竞争性投标文件、补遗书和竞标文件以及书面承诺的实质性内容，规范成要约和承诺，通过协商一致达成的书面协议。

4、合同价格系指根据合同规定，在供方全面正确地履行合同义务时需方应支付给供方的款项。

5、技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

6、合同货物是指供方根据合同所需供应的货物、软件等所有各种物品。

- 二、合同标的

1、合同标的包括以下内容：

货物名称：

货物规格（型号）：

数量：

2、凡供方供应的货物应是全新的、无瑕疵的，达到竞争性投标文件要求的。

3、货物的产品质量、规格指标应满足竞争性投标文件的要求。

4、供方提供合同货物的供货范围按竞争性投标文件要求。

- 三、合同价格

1、合同价格即合同总价。

2、合同价格包括合同货物费、技术资料费、运杂费、保险费、培训费、包装费、装卸费、安装调试费及与货物有关的供方应纳的各种税费。

3、合同货物单价为最终中选竞标单价。

- 四、付款

1、本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

2、付款方式：银行托收、汇票或支票。

3、付款方法按竞争性投标文件商务条款要求执行。

- 五、交货方式、资料报送和查询

1、合同货物的交货期、交货地点、运输方式皆按《竞争性投标文件》的规定执行，运输方式由供需双方协商约定。

2、合同期内乙方应就本次工程相关信息按照甲方要求向甲方报送相关资料。甲方有权对乙方实施的工程实施情况进行及时查询，并将查询需求向乙方提出，乙方应根据甲方的需求向甲方提供相关信息。

- 六、检查验收

1、供方应随货物提供合格证和质量证明文件。

2、货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标，供方交货时，需方随机抽取送重庆市有关权威检测部门检测，如检测不合格，除供方负责赔偿需方一切损失外，并通报全市，取消两年政府采购供应商资格。

- 七、索赔

1、供方对提供的货物和服务与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用，或者供方重新组织符合需方要求的货物，并负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

2、乙方必须按照合同约定如期完成工程，超过合同期限1天，应按每天合同总价款的1‰计算支付赔偿金。

- 八、合同争议的解决

1、当事人友好协商达成一致

2、在60天内当事人协商不能达成协议的，依法向人民法院起诉。

- 九、违约责任

按《中华人民共和国合同法》有关条款执行或供需双方约定。

- 十、合同生效及其它

1、合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

2、合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖合同专用章。

3、合同所包括附件（竞争性投标文件、投标过程中的补充文件、成交供应商的竞标文件及相关承诺文件），是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

4、合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

5、本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

# 第五篇   竞标文件格式要求

（1）竞标人概况

（2）明细报价表（附录1）

（3）竞争函（附录2）

（4）竞标人承诺函（附录3）

（5）法定代表人身份证明（附录4）

（6）法定代表人授权委托书（附录5）

(7) 提供《企业法人营业执照》、《税务登记证》（国地税）、组织机构代码证等相关证明文件（按《第二篇 竞争性投标须知》二、所要求的资格证明文件提供）

（8）项目实施方案和技术方案的详细描述

（9）技术偏离表（附录6）

（10）商务条款承诺

（11）其它优惠承诺

竞标人注意事项：

1、以上内容没有规定格式的请各竞标人自行设计格式编写。

2、竞争投标文件的每一页必需加盖公章以及法人授权代表的签字。

#### 附录1

明  细  报  价  表

项目编号：

| 序号 | 品 名 | 型号 （类别） | 主 要 内 容 | 单 价 | 数 量 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  | 人民币（大写） |  |  |  |  |

（此表格内容可扩展或根据各种资费内容自行设计）

供应商名称（公章）：

年    月     日

#### 附录2

- 竞 争 函

重庆交通大学：

我方收到____________________________（投标项目名称）的投标文件，经详细研究，决定参加该投标项目的竞争投标。

1、愿意按照投标文件中的一切要求，提供设备的制造（购买）及技术服务，竞标价格为人民币大写：       元整；人民币小写RMB：       元。

2、我方现提交的竞标文件为：竞标文件正本壹份，副本肆份。

3、如果我方竞标文件被接受，我方将履行竞争文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

4、我方同意按投标文件规定，交纳投标文件要求的投标保证金。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

#### 附录3

竞标人承诺函

项目名称：

日    期：

致：重庆交通大学

很荣幸能参与上述项目的竞争。

我代表             （企业名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受贵方竞争性投标文件的一切规定和要求，完全答应投标文件中规定的所有条件和投标评审办法。

2、若成交，我方将按照最终投标结果签订合同，并且严格履行合同义务。

3、在整个竞争性投标过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性投标文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

4、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

法人授权代表签字：

竞标人公章：

年    月    日

附录4

- 法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在                     （竞争人名称）任        （职务名称）职务，是_____   _____________（竞争人名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

#### 附录5

- 法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（投标代理机构名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

供应商公章：

#### 附录6、技术偏离表

项目编号：                              项目名称：

| 合同包号 | 货物名称 | 竞标文件主要参数 | 竞标货物主要参数 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |