重庆交通大学

双福图书馆图书电子标签

招标文件

招标文件编号：CQUC-2012-

项 目 单 位 ：重庆交通大学

地       址 ：南岸区学府大道66号

邮       编 ：400074

电       话 ：62652461

联  系   人 ： 蒋玉安

二零一二年六月十一日

重庆交通大学物资设备采购招标书

致投标单位：

重庆交通大学拟对我校双福图书馆添置图书电子标签，从2012年6月11日起，向国内有关公司发出邀请，具体事宜如下：

一、标的物：

双福图书馆采购清单

| 序号 | 项目 | 规格型号及技术要求 | 单价（元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书电子标签 （含安装） | 1.功能要求： （1）标签为无源标签，符合国际相关行业ISO18000-6C标准，具有良好的互换性与兼容性，能与现有设备较好地匹配； （2）标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写； （3）标签可以非接触式地读取和写入，以加快文献流通的处理速度； （4）标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签（不小于8张）的同时可靠识别，系统集成商提供验证软件； （5）标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息被随意读取或改写； （6）具有不可改写的唯一序列号（UID）； （7）用户可自定义数据格式和内容，具有良好的扩展性； （8）图书标签采用EAS 或AFI位作为防盗的安全标志方法。如AFI标志位必须可以由用户自由修改； （9）标签必须在管理系统处于离线状态下，被RFID安全门正确识别； （10）相关的RFID阅读产品设备，可迅速读取标签中的资料； （11）标签为自带不干胶、单片的标签，粘贴后不易撕毁脱落，保证在标签质保期内（10年）不开胶脱落，同时应保证采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害； （12）标签粘贴到位后不易撕毁、脱落，可安装于图书内页夹缝中； （13）架位标签为防电磁屏蔽专用标签，适用于图书馆的通用书架，表面可打印相关信息。 2.技术要求： （1）工作频率：902~928MHz； （2）内存容量：≥752bits； （3）数据格式：RFID标签所有用户存储区域都可以由用户自由修改或重新编写； （4）防冲突机制：≥30个标签/秒； （5）有效识读距离：符合自助借还、书架、盘点、安全门等相关设备读取要求； （6）有效使用寿命：≥10年（标签在正常使用下出现质量问题要求十年包换）； （7）有效使用次数：≥10万次； （8）环境温度范围：-20℃～70℃； （9）外观尺寸：图书标签长≤104mm，宽≤3.5mm，厚≤0.1mm 3.服务要求： （1）提供标签内存存储编码方案及说明、图书标签的转换方案、标签转换软件，并按方案完成10万册图书标签粘贴、转换工作； （2）标签中可存储一些基本信息，需要考虑离线借阅的需求（如借出时间、还回时间、借书人ID等）。投标人应根据使用方的需要提供最优化的数据结构存储方案和存取管理程序，优化读取速度，提高处理的效率； （3）投标人须提供标签的监测控制方案，用于监控标签的状态，当标签被阅读或识别时，可判断出流通资料是否可以被带出馆外； （4）投标人须提供日常的符合标准的该种标签的供应渠道，方便以后标签数量的扩充（标签需完全符合国际标准，可以通用，使用户可以更换标签供应渠道）； （5）投标人必须提供由标签生产厂家出具的RFID标签质量保证书(10年质保承诺)及标签老化测试文档。并对在保用期内（十年）非人为损坏，因质量问题不能正常使用的RFID标签提供免费更换。 |  | 80000条 |
| 2 | 电子层标、架标 （含安装） | 1．功能要求： （1）标签为无源标签，须符合国际相关行业标准ISO18000-6C标准，具有良好的互换性与兼容性，能与现有设备较好地匹配； （2）标签中有存储器，存储在其中的信息可重复读、写； （3）标签可以非接触式的读取和写入； （4）标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别； （5）标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息资料被泄露； （6）用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性； （7）具有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密； （8）具备防冲突功能； （9）标签采用AFI 或EAS 位作为防盗的安全标志方法，且AFI标志位必须可以用户自由修改； （10）相关的RFID阅读产品设备，可在非常短的时间内读取存储在标签中的资料； （11）标签为自带不干胶标签。层位和架位标签上可印制层位和架位代号。 2．技术要求： （1）工作频率：902～928MHz（超高频）,标签大小：110mm*12.3mm*5mm； （2）标签内用户数据区容量应不小于 512二进制位(bits)； （3）有效识读距离：符合自助借还、书架、安全门等设备读取要求； （4）防冲突性：允许工作区间内多个标签的可靠识读； （5）环境温度范围：-20℃—70℃； （6）有效使用寿命：≥3年；内存可擦写100,000次以上。 3．服务要求： （1）层标、架标标签中可存储层位代码、架位代码等信息。投标人应提供最优化的数据结构存储方案和存取管理程序，优化读取速度，提高处理的效率； （2）投标人须提供日常的符合标准的该种标签的供应渠道，方便以后标签数量的扩充； （3）投标人必须提供由标签生产厂家出具的RFID标签质量保证书(10年质保承诺)及标签老化测试文档。并对在保用期内（十年）非人为损坏，因质量问题不能正常使用的RFID标签提供免费更换。 |  | 550 |
| 3 | 合计 |  |  |  |

注：1．严格按照上表填写，否则作废标处理。

2．除技术指标外，对售后服务，安装调试，培训等服务项目也须填写。

3．应特别说明在重庆本地所设售后服务点的详细情况。

二、商务条款及要求

（一）投标报价，其报价由以下两部分组成：

1、货物价（不可分开报价）

2、费用：包括附件费、备件费、包装费、特殊工具检测仪器费、技术培训费、运杂费、装卸费、保险费、安装调试费、校检费及税费等其他相关的所有费用。

3、商家必须注明各项的质保承诺及项目的总体承诺。

4、商家本次所有投标设备都要有厂家售权书。

（二）交货（完工）时间：2012年7月15日。

供应商须在2012年7月15日前完成电子标签供应和嵌入。

（三）交货地点：重庆交通大学南岸校区

（四）交货、运输及包装方式

按国家及行业现行标准执行，所供货物应保证是原厂生产的新品，具有合格证、质保卡及齐全的相应附件、技术资料、驱动程序、随机软件等。

（五）货物验收

1、按合同清单中的实物逐项验收。

2、在验收完毕以后，供方应向需方提供产品的技术资料，产品的合格证，保修证及操作规范等相关资料，同时供方向买受方索取所提供资料的收条清单。

3、验收标准，按国家相关要求和技术标准进行验收。

四、保修及售后服务

1、严格按照“国家三包规定”执行“三包”条款。

2、所供产品在使用中出现的问题，供方应在72小时内到现场解决排除。

3、保修期为一年,保修期满后，供方需免人工费对产品进行维护。

4、一年内设备有质量问题影响使用应保证退换，在质保期内如发现质量问题，供方在8小时内对用户问题进行答复，48小时内上门免费维修，标签在质保期内正常使用损坏应无条件的更换。

五、付款方式

在验收合格后全额支付合同金额。

六、合同的签订

招标结束后，中标人应持《中标通知书》，按《中标通知书》要求与重庆交通大学签订书面合同。

七、投标须知

1、投标截止时间：

2012年6月20日12时正

2、投标地点：

重庆交通大学资产科  接收人：蒋玉安  电话：62652461。

3、开标时间和地点：

2012年6月21日9时；

4、投标时需将标书密封，在密封口处盖上封章，封面应标明投标单位，否则认定为废标。资质标内应附工商、税务以及营业执照等。

5、招标文件发售价格：壹佰元整（￥100.00）

重庆交通大学

（盖章）

二零一二年六月十一日

招标文件征求意见表

| 物资设备名称 | 土木建筑学院设备 |  |
| --- | --- | --- |
| 招标文件编号 | CQUC-2007-011（设） |  |
| 标书编写人签名 |  |  |
| 相关单位名称 | 具体意见签注栏 | 日期 |
| 专家意见 |  |  |
| 使用部门意见 |  |  |
| 国资处意见 |  |  |
| 财务处意见 |  |  |
| 审计处意见 |  |  |

备注：

1、请上述有关人员在标书的每一页签名认可。

2、可直接在标书中提出修改意见。